L’Eutectique .

Un mélange « eutectique » est un mélange de 2 ou de plusieurs corps pur, et qui présente la propriété d'avoir une température de fusion à une t° bien  définie pour une composition bien déterminée (en termes de % de ses constituants) .
Ce mélange complexe fond à une t° bien précise et se comporte en fait comme pour un corps pur.

Lorsque le % des corps du mélange changent, la T° à laquelle va avoir lieu la fusion change aussi .

Dans tous les mélanges possibles, il y a un mélange bien précis (en termes de % relatifs) qui a la température de fusion la plus basse possible pour l’ensemble des corps qui la composent .
La température de fusion de l'eutectique est aussi ,et c’est très important , inférieure à la température de fusion des éléments le constituant .

C’est extrêmement important à savoir parce que si il faut faire fondre ce mélange ce sera à cette température la plus basse (et donc la moins chère) possible .

Comme un corps pur ,le mélange eutectique a la propriété d'avoir la même composition en phase liquide et en phase solide.

Exemple pratique :

Eutectique :

le plomb pur fond à 325°C, 
l'étain pur fond à 235°C 
le mélange 38% de plomb avec 62% d'étain fond à 183°C. laquelle est inférieure à celle du plomb et à celle de l’étain  

Ce mélange est dit eutectique 
La t° de 183° est la t° d'eutexie.

TOUT mélange plomb + Etain abaisse de toutes façons la temperature de fusion du mélange .

Mais c’est le mélange 38% plomb et 62 % étain  qui donne la fusion à la plus basse  température possible .